Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирский территориальный научно-исследовательский и проектный институт агропромышленного комплекса «ЗапСибНИПИАгроПром» Регистрационный номер в государственном реестре СРО № СРО-П-138-19022010 (Свидетельство № 011-5406506975 от 26 ноября 2010 г.) Муниципальный контракт №532 от 23.07.2012 г. Заказчик: Администрация Тогучинского района НСО ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ (ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА) ТОМ I Управляющий В.А. Герасимов Главный архитектор проекта Г.Д. Соколова г. Новосибирск, 2013 г.

01 Состав проекта

- Положение о территориальном планировании – том I

- Карты – тома I

- Материалы по обоснованию (пояснительная записка) – том II

- Карты – тома II

- Электронная версия проекта

Электронная версия проекта

- Текстовая часть в формате docx.

- Графическая часть в виде рабочих наборов и слоёв MapInfo 9.0

- Графическая часть в виде растровых изображений.

Перечень карт

| №п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Марка чертежа | № листа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Положение о территориальном планировании (Том I) |  |  |  |  |
| 1 | Карта границ Чемского сельсовета, с.Чемское, с.Владимировка | М 1:25 000 | ГП-1 | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения (проектный план) | М 1:25 000 | ГП-2 | 2 |
| 3 | Карта границ функциональных зон и местоположения линейных объектов федерального, регионального и местного значения территории Чемского сельсовета | М 1:25 000 | ГП-3 | 3 |
| Материалы по обоснованию (Том II) |  |  |  |  |
| 4 | Карта современных границ, Чемского сельсовета, с.Чемское, с.Владимировка | М 1:25 000 | ГП-4 | 4 |
| 5 | Карта местоположения существующих и строящихся объектов местного значения, зон с особыми условиями, использования территорий, территорий объектов культурного значения | М 1:25 000 | ГП-5 | 5 |
| 6 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Чемского сельсовета | М 1:25 000 | ГП-6 | 6 |

02СПИСОК ОСНОВНЫХ УЧАСТНИКОВ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ

| № | Раздел проекта | Должность | Фамилия | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Архитектурно-планировочный раздел | ГАП | Г.Д. Соколова |  |
|  |  | Ведущий архитектор | В.А.Гаврилова |  |
| 2 | Экономический раздел | Начальник экономического отдела | Баталова Н.А. |  |
| 3 | Дорожная сеть, транспорт | Ведущий архитектор | В.А.Гаврилова |  |
| 5 | Инженерные коммуникации | Начальник отдела инженерных коммуникаций | В.В. Шляхова |  |
| 7 | Инженерно-технологические мероприятия по ГО и ЧС | Ведущий архитектор | В.А.Гаврилова |  |
| 8 | Охрана окружающей среды | Ведущий архитектор | В.А.Гаврилова |  |
| 9 | Графическое оформление проекта | Ведущий архитектор | В.А.Гаврилова |  |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

01  Состав проекта

02  Список основных исполнителей

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6

1	Планируемое функциональное зонирование территории Чемского сельсовета	8

1.1	Перечень установленных функциональных зон	8

1.2	Зоны с особыми условиями использования территории	10

2	Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории Чемского сельсовета утверждённые  документами территориального планирования	12

2.1	Перечень объектов федерального и регионального значения	12

- 3	            Перечень мероприятий программы социально-экономического развития Чемского сельсовета…………………………………..…12

3.1	Демографический прогноз	13

3.2	Развитие и размещение объектов социально-культурного и бытового обслуживания местного значения	14

3.3	Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	17

3.4	Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	21

3.4.1	Водоснабжение и водоотведение	21

3.4.2	Теплоснабжение	26

3.4.3	Газоснабжение	26

3.4.4 Электроснабжение	28

3.4.5	Связь	30

3.4.6	Сбор и вывоз бытовых отходов	30

4.	Планируемая структура землепользования	32

5.	Технико-экономические показатели проекта	33

6.	Приложения	Ошибка! Закладка не определена.

- Введение

Проект генерального плана Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области выполнен ООО «ЗапСибНИПИАгроПром» согласно муниципальному контракту №532 от 23.07.2012 г. с администрацией Тогучинского района.

Проект разработан в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года, №190-ФЗ (в редакции 41-ФЗ от 20.03.2011), Земельным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект генерального плана Чемского сельсовета выполнен с учётом положений ранее разработанной градостроительной документации:

- Схемой территориального планирования Новосибирской области, выполненной НМЦ «Теринформ» ЦНИИП градостроительства РААСН (Москва) и утвержденной Постановлением администрации Новосибирской области от 18.12.2009 № 460-па.

- Схемой территориального планирования Тогучинского района выполненной Институтом проблем управления им В.А. Трапезникова РАН и утверждена Постановлением Главы Тогучинского района от 20.05.2011г. №91.

Методической базой разработки проекта являются Методические рекомендации по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденные Приказом Минрегионразвития от 26 мая 2011 г., № 244 и Требования к описанию в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, утвержденные Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012г. №19.

Целью разработки проекта генерального плана Чемского сельсовета является согласование взаимных интересов в области градостроительной деятельности органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Тогучинского муниципального района и органов местного самоуправления поселения. Проект генерального плана устанавливает необходимые  требования и ограничения по использованию территории Чемского сельсовета для осуществления перспективной градостроительной деятельности.

Подготовка проекта генерального плана Чемского сельсовета осуществлена применительно ко всей территории поселения и содержит в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса РФ следующие результаты работы: положение о территориальном планировании, карты планируемого размещения объектов местного значения  Чемского сельсовета, карту границ населенных пунктов, карту функционального зонирования территории, материалы по обоснованию проекта.

В соответствии с п.11 статьи 9 Градостроительного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 20.03.2011) генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2012 год;

Первая очередь реализации проекта -  2022 год;

Расчетный срок реализации проекта – 2032 год.

В данном томе представлены Материалы по обоснованию проекта генерального плана, которые в соответствии с Градостроительном кодексом РФ,  являются необходимой частью проекта. Материалы  выполнены на основе анализа исходных данных, предоставленных администрацией Чемского сельсовета, а также территориальными органами государственной власти РФ по Новосибирской области, профильными департаментами и управлениями администрации Новосибирской области, хозяйствующими субъектами на территории поселения по специальным запросам.

Материалы данного тома содержат анализ существующего использования территории, планировочных ограничений и возможных направлений развития территории; обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения; планируемую структуру землепользования; оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории поселения и перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Проект выполнен в виде геоинформационной системы (ГИС) и с технической точки зрения представляет собой открытую компьютерную базу данных, позволяющую расширять массивы информации по различным тематическим направлениям, использовать ее для дальнейшего территориального мониторинга, а также для практической работы профильных подразделений администрации Чемского сельсовета.

Проект генерального плана Чемского сельсовета выполнен с учетом требований Градостроительного кодекса РФ о создании информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), ведение которой будет осуществляться органами местного самоуправления Тогучинского муниципального района.

В работе использованы следующие материалы:

- Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области до 2025 года. Утверждена Постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 №474.;

- Комплексная программа социально-экономического развития Тогучинского района на 20011-2015 годы и на период до 2025г.

- Комплексная программа социально-экономического развития Чемского сельсовета  на 20013-2015 годы;

- сведения о состоянии жилищного фонда по состоянию на конец 2011 г. в с. Чемское, с. Владимировка. по форме № 1-жилфонд;

- иные материалы, предоставленные специалистами администрации Чемского сельсовета Тогучинского района Новосибирской области.

Реализация генерального плана Чемского сельсовета, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, будет осуществляться путем выполнения мероприятий, предусматриваемых программами, которые разрабатываются и утверждаются местной администрацией  Чемского сельсовета за счет средств местного бюджета.

Кроме того, реализация положений генерального плана будет осуществляться при разработке и утверждении генеральных планов, а также документации по планировке территорий населённых пунктов в составе сельсовета.

Планируемое функциональное зонирование территории Чемского сельсовета

  - Перечень установленных функциональных зон

В основе перспективной функциональной организации территории района следующие основные типы функциональных зон:

- ресурсно-рекреационного направления;

- лесохозяйственные;

- сельскохозяйственного использования;

- промышленного освоения;

- градостроительного развития (жилищного строительства)

Таким образом, в результате анализа современного использования территории и перспектив экономического развития на территории Чемского сельсовета определены следующие функциональные зоны:

- Зона градостроительного использования.

- Зона производственного использования.

- Зона инженерной и транспортной инфраструктуры.

- Зона сельскохозяйственного использования.

- Зона рекреационного назначения.

- Зона с особыми условиями использования.

- Зона интенсивного градостроительного освоения.

К этой зоне относится территория с. Чемское, с. Владимировка.

- Зона производственного использования,  инженерной и транспортной инфраструктуры занимает различные территории внутри населенных пунктов и вне их территории.

- Зона сельскохозяйственного использования.

Данная зона расположена на лесных полянах. Среди сельскохозяйственных земель выделены земли наиболее ценные, на которых предусмотрено растениеводство. На менее ценных сельхоз землях предусматривается развитие животноводства. Зона сельскохозяйственного использования также расположена в поймах рек, в зоне защитных лесов, а также на территориях государственного лесного фонда.

В отношении зон сельскохозяйственного назначения принципиальных изменений в течение будущих 20 лет проектом не предлагается.

- Зона рекреационного назначения и туристической инфраструктуры.

Это, прежде всего, залесённые территории, а также прибрежные зоны вдоль рек.  Новые площадки для рекреационного освоения выявлены на основании комплексной оценки территории с учетом имеющегося в области рекреационного потенциала.

- Зоны специального назначения.

Режимы использования и функционирования данных территорий определяются отдельными проектами.

с. Чемское

Проектом предусмотрено следующее новое строительство:

- реконструкция ДДОУ с увеличением на 30 мест;

- группы дополнительного образования детей;

- спортивный комплекс, стадион, спортплощадка;

- предприятие общественного питания на 35 мест;

- предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест;

- баня – сауна;

- организация раздаточного пункта молочной кухни;

- аптечный киоск;

- гостиница;

- организация  рынка;

- магазины;

- фермерские хозяйства;

- расширение сельхоз производства.

с. Владимировка

Проектом предусмотрено следующее новое строительство:

- реконструкция ДДОУ с увеличением до 45 мест;

- группы дополнительного образования детей;

- предприятие общественного питания на 17 мест;

- предприятие бытового обслуживания на 4 рабочих мест;

- магазины;

- аптечный киоск;

- спортплощадка;

- фермерские хозяйства;

- расширение сельхоз производства.

  - Зоны с особыми условиями использования территории

На территории Чемского сельсовета установлены следующие зоны с особыми условиями использования территории: санитарно-защитные зоны производственных и коммунальных объектов, придорожные полосы автомобильных дорог, охранные и санитарно-защитные зоны сетей электроснабжения и газоснабжения, охранные зоны источников водоснабжения, водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов, охранные зоны объектов археологического наследия.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов инженерной и  транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

Ширина придорожных полос установлена в соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и составляет:

- для дорог III-IV категории  - 50м;

Для автомобильных дорог общего пользования в границах населённого пункта в соответствии с СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- для дорог I-III категории - 100 м;

- для дорог IV категории  - 50м.

Трубопроводный транспорт

Охранная зона магистральных газопроводов установлена в соответствии с Правилами охраны магистральных трубопроводов Госгортехнадзора России, серия 08, выпуск 14 исоставляет25 м от оси трубопровода в каждую сторону. Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для производства сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением требований указанных Правил.

Рекомендуемые минимальные санитарные разрывы от магистральных трубопроводов для сжиженных углеводородных газов приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03:

- населенные пункты - 1000 м;

- сельскохозяйственные угодья  - 800м.

Охранные зоны для линий электроснабжения составляют: ВЛ 110 кВт – 20 м, ВЛ 35 кВт – 15 м, ВЛ 10 кВт – 10 м в обе стороны.

Охранные зоны линий и сооружений связи  устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а так же сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон с особыми условиями использования устанавливаются согласно «Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» утверждённых постановлением правительства РФ от 09.06.95 №578 и составляют на трассах кабельных и воздушных линий радиофикации не менее 2 м (3м).

Водоохранные зоны, охранные зоны источников водоснабжения

К объектам, для которых устанавливаются охранные зоны относятся: реки и водоёмы (приведены в пункте 1.1.3 пояснительной записки), скважины питьевого водоснабжения (30 м – 50 м – первый пояс санитарной охраны), водонапорные башни ( 30 м),  проектируемый водозабор (30м- 1 пояс, 100 м – 2 пояс санитарной охраны)

Режимы содержания водоохранных зон и прибрежных защитных полос и их величина  установлены Водным кодексом РФ.

Таблица 1.2-1

Классификация предприятий и учреждений Чемского сельсовета  по классу санитарной опасности.

| № п/п | Наименование | Величина СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | I класс санитарной опасности |  |
| 1 | Скотомогильник | 1000 |
|  | II класс санитарной опасности |  |
| 2 | Полигон ТБО | 500 |
|  | III класс санитарной опасности |  |
| 3 | Ферма | 300 |
| 4 | Ферма | 300 |
|  | IV класс санитарной опасности |  |
| 5 | ТОК (сушилка) | 100 |
| 6 | заготовка древесины, пилорама | 100 |
| 7 | Пилорама | 100 |
|  | V класс санитарной опасности |  |
| 8 | АЗС | 50 |

Размеры санитарно-защитных зон приняты по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории Чемского сельсовета утверждённые  документами территориального планирования

  - Перечень объектов федерального и регионального значения

Схема территориального планирования Новосибирской области  (далее Схема) утверждена постановлением администрации Новосибирской области от07.09.2009 г. № 339-па.

В соответствии со Схемой на территории Чемского сельсовета запланировано строительство следующих объектов регионального  значения:

1. Спорт комплекс с бассейном в с. Репьево. Срок реализации – 2015 г.;

2. Реконструкция межрегиональной автодороги «Новосибирск – Ленинск - Кузнецкий» с повышение категории до II, протяженность в границах области – 12,6 км (Долгосрочная целевая  программа «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012 – 2015 гг»). Срок реализации – 2012-2015 г.;

Перечень мероприятий программы социально-экономического развития Чемского сельсовета

Программа социально-экономического развития Чемского сельсовета представляет собой комплексную систему целевых ориентиров социально-экономического развития  поселения и планируемых эффективных методов и средств достижения указанных ориентиров.  В среднесрочном плане социально-экономического развития на 2009-2013 гг. отмечены следующие мероприятия:

- Ремонт ФАПовв с. Владимировка. Срок реализации – 2013-2015 гг.;

- Реконструкция Чемского и Владимировского СДК. Срок реализации – 2013-2015 гг.;

- Развитие ЖКХ. Ремонт водопроводных сетей. Срок реализации – 2013-2015 гг.;

- Развитие объектов культуры и спорта. Срок реализации – 2013-2015 гг.;

- Строительство и ремонт дорог на территории всего поселения. Срок реализации – 2013-2015 гг.;

- Реализация целевой программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Срок реализации – 2013-2015 гг.;

- Формирование условий для развития сельских подворий и личных подсобных хозяйств. Срок реализации – 2013-2015 гг.

- Развитие личных подсобных хозяйств в населенных пунктах сельсовета. Срок реализации – 2013-2015 гг.;

- Развитие сельскохозяйственного производства. Срок реализации – 2013-2015 гг.;

- Создание условий для строительства нового доступного жилья на территории населённых пунктов. Срок реализации – 2013-2015 гг.;

- Строительство жилья и других объектов, в т.ч. строительство жилья для медицинских работников и учителей. Срок реализации – 2013-2015 гг.;

- Благоустройство поселения, организация уличного освещения всех населенных пунктов. Срок реализации – 2013-2015 гг.

  - Демографический прогноз

Прогноз численности населения сельсовета учитывает сложившуюся демографическую ситуацию, перспективы социально-экономического развития поселения, основные положения федеральных, областных и местных целевых программ.

На прогнозируемую численность населения оказывают влияние следующие факторы:

- улучшение демографической ситуации;

- высокий уровень освоенности территории по сельскохозяйственному производству;

- высокий природный потенциал;

- территориальные ресурсы;

- трудовые ресурсы

В настоящее время естественное движение имеет положительную динамику и на первую очередь, вероятно, такая динамика естественного движения  сохранится, хотя на ближайшие 10 лет не следует рассчитывать на превышение показателей рождаемости над показателями смертности. Что касается более отдаленной перспективы, то, ориентируясь на имеющиеся прогнозы динамики естественного движения населения Новосибирской области, можно прогнозировать на период расчетного срока превышение рождаемости над смертностью.

Труднее определить общий объем механического прироста населения. Поэтому, его прогноз носит ориентировочный характер, степень его реализации будет зависеть, в основном, от организационных мероприятий, в первую очередь от предоставляемых мест приложения труда и от количества выделяемых земельных участков под жилищное строительство.

Учитывая тенденции социально-экономических преобразований в Новосибирской области и Тогучинском районе, ожидаемая величина численности населения муниципального образования Чемское принята:

- на I-ю очередь -        1200 человек;

- на расчетный срок -  1300 человек.

Распределение проектной численности населения по поселениям приведено в таблице 3.1-1.

Таблица 3.1-1

Распределение проектной численности населения по поселениям

| №п.п. | Наименование поселений | Численность населения, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
|  | Чемское МО | 1200 | 1300 |
|  | с.Чемское | 580 | 630 |
|  | с.Владимировка | 620 | 670 |

Исходя из данной численности населения, определены основные параметры развития сельсовета селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

  - Развитие и размещение объектов социально-культурного и бытового обслуживания местного значения

Анализ современного уровня обслуживания населения показал, что социальная инфраструктура Чемского сельсовета по ряду показателей не соответствует нормативным требованиям и возрастной структуре населения. Фактическое состояние ряда объектов не соответствует современным требованиям.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития поселения на долгосрочную перспективу.

При проектировании системы социального и культурно-бытового обслуживания населения учтены следующие факторы:

1. Проектом генерального плана предусмотрено освоение новых территорий для жилищного строительства. Данное решение вызывает необходимость строительства учреждений обслуживания населения в новых микрорайонах.

Расчет потребности в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания на проектное население произведен на основании следующих документов:

- СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- Социальных нормативы и нормы (в ред. распоряжений Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р, от 13.07.2007 №  923-р);

- НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны»;

- ВНТП 311-98 «Объекты почтовой связи».

Расчет учреждений социального и культурно-бытового обслуживания населения представлен в  таблице 3.2-1.

Таблица 3.2-1

Расчет культурно-бытового обслуживания

| №п.п | Наименование учреждений | Ед. изме-рения | Норма СНиП на 1000 жителей | Тре-буется по норме | Принято в проекте, всего |  | в том числе |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Сохра-няемые | новое строитель ство |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 85% от детей дош.воз. | 90 | 90 |  | 30 | 60 |  | Рекомендуется реконструкция дошкольных учреждений в с.Чемское и с.Владимировка с увеличением мощности до 45мест |
| 2. | Общеобразовательная школа | мест | по демографии | 160 | 440 |  | 440 | - |  | с.Чемское, с. Владимировка |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт | объект | по заданию на про-ектирование | 1 | 1 |  | 1 | - |  | с. Владимировка |
| 4. | Врачебная амбулатория | объект | по заданию на про-ектирование |  | 1 |  | 1 | - |  | с.Чемское |
| 5. | Аптечный пункт | объект | по заданию на про-ектирование |  | 2 |  | - | 2 |  | с.Чемское, с. Владимировка. |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Дом культуры | мест | по заданию на проекти-рование |  | 200 |  | 200 | - |  | с.Чемское, с. Владимировка |
| 7. | Клуб | мест | по заданию на про-ектирование |  |  |  |  | - |  |  |
| 8. | Библиотека | тыс.книг | 4,5 | 5,8 | 10,3 |  | 10,3 | - |  | с.Чемское, с. Владимировка |
| 9. | Спортивное сооружение | м2 площади пола | 80 | 104 | 150 |  | - | 150 |  | Рекомендуется строительство физкультурно-спортивного комплекса в с.Чемское |
| 10. | Спортивные площадки | м2 |  | 850 | 850 |  | - | 850 |  | Рекомендуется организация спортивных площадок в с.Чемское, с. Владимировка. |
| Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Магазины продовольственных и непродовольственных товаров | м2торг. площади | 100 | 130 | 0 |  | 450 | 50 |  |  |
| 12. | Предприятия общественного питания | поса дочных мест | 40 | 52 | 52 |  | - | 52 | Рекомендуется строительство предприятий общественного питания на в с.Чемское, с. Владимировка. |  |
| 13. | Рынок | м2 |  | 100 | 100 |  | - | 100 | Рекомендуется строительство рынка в с.Чемское. |  |
| 14. | Гостиница | мест |  | 15 | 15 |  | - | 15 | Рекомендуется строительство гостиницы в с.Чемское. |  |
| 15. | Предприятия бытового обслуживания | раб.мест | 7 | 9 | 9 |  | - | 9 | Рекомендуется строительство предприятий бытового обслуживания в с.Чемское, с. Владимировка. |  |
| Предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Отделение связи | объект | 1 | 1 | 2 | 2 |  | 2 | с.Чемское, с. Владимировка |  |
| Учреждения коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Пожарное депо | объект | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Кладбище | га | 0,24 | 0,31 |  |  |  |  |  |  |

  - Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс поселения представлен автомобильным  транспортом. Грузовые перевозки осуществляются в основном частными лицами,т.к в поселение нет ни автотранспортного предприятия , ни сельхоз – предприятия. Пассажирские перевозки осуществляет Тогучинское автотранспортное предприятие и ИП «Пешково»  За истекший период перевозки пассажиров  увеличились в связи с тем , что был решен вопрос перевозки пассажиров до г.Новосибирска и наряду с этим решена проблема пассажирских перевозок до г.Новосибирска.

Дорожная сеть

Перспектива развития дорожной сети связана с реализацией долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012- 2015 годах».организацией устойчивого сообщения всех населённых пунктов, с обеспечением должных параметров транспортной доступности объектов соцкультбыта, а также повышения класса и пропускной способности существующих дорог.

В настоящее время состояние автодорожной сети не соответствует тенденциям автомобилизации и перспективным задачам развития транспортного комплекса Новосибирской области. Требуется коренная модернизация и восстановление автодорожной сети.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие изменения дорожной сети:

- Согласно долгосрочной целевой программы «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области в 2012- 2015 годах» необходима модернизация и  реконструкция автодороги К - 19р Новосибирск- Ленинск –Кузнецкий.  Предлагается увеличение категории с  III до II с придорожной полосой 75м.

- Согласно схемы территориального планирования Тогучинского района   утвержденной постановлением главы Тогучинского района от 20.05.2011г. №91 предусматривается модернизация и  реконструкция автодороги  Н- 2617 до III технической категории с придорожной

полосой 100м.

- Реконструкцию и строительство  автомобильных дорог местного значения с капитальным типом покрытия, носящие подъездной характер к кладбищам, скотомогильникам, свалкам.

Ширина придорожной полосы  автомобильной дороги составляет для дорог III, IV технической категории – 50 м (в соответствии со ст.26  Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"). Ширина придорожной полосы  автомобильной дороги составляет для дорог II технической категории – 75 м, I технической категории – 100м.

Для автомобильных дорог общего пользования  в границах населенного пункта в соответствии с СП 42.13330.20011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»» установлены санитарные разрывы до жилой застройки:

- Для дорог I -  III категории – 100м;

- Для дорог IV категории – 50м.

Трассировка проектируемых автодорог выполнена с учётом требований  СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»  является предварительной и требует уточнения на дальнейших стадиях проектирования.

- Развитие сети внутрихозяйственных дорог для обслуживания сельхозугодий, личных подсобных хозяйств, новых промышленных площадок, объектов рекреации, подъездов к различным объектам капитального строительства.

Трассировка дорог должна учитывать сложившуюся структуру землепользования, и специфику хозяйственной деятельности, проходить по границам участков собственников  на землях общего пользования (если дороги в муниципальной собственности). Дороги могут быть также и в собственности хозяйств (обслуживают собственные объекты и угодья) – в этом случае они могут трассироваться непосредственно через участок собственника. Густота дорожной сети зависит от членения территории на участки собственников.

В данном проекте схема внутрихозяйственных дорог принята ориентировочно на основе сложившейся сети полевых и лесных дорог и не является окончательной, т.к. структура землепользования ещё полностью не сформирована (не проведены работы по межеванию участков).

Автомобильный транспорт

На территории населенных пунктов на расчетный срок предполагается проживание 1300 человек.

На расчётный срок численность парка автомобилей (без учёта специальной техники) может составить порядка 1000 единиц. Расчёт уровня автомобилизации, исходя из проектной численности населения в части легкового и грузового транспорта, приведён в  таблице 3.3-1.

Таблица 3.3-1

Проектируемая численность парка автомобилей муниципального образования

| Номер п/п | Название населённого пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |
| 1 | с. Чемское | 630 | 252 | 25 | 63 |
| 2 | с. Владимировка | 670 | 268 | 27 | 67 |
| ИТОГО: |  | 1300 | 520 | 52 | 130 |
| ВСЕГО: |  |  | 572 |  | 130 |

Основной объём пассажирских перевозок на расчётный срок по прежнему  будет осуществляться автотранспортным предприятием г. Тогучина и частными перевозчиками.

В течение расчётного срока предусматривается создание гаражных хозяйств на территориях муниципального образования, как в населённых пунктах, так и на территориях крупных землепользователей для размещения сельскохозяйственной техники, специального автотранспорта и грузовых автомобилей. На территориях жилой застройки (усадебной) автомобили будут храниться на территориях приусадебных участков.

Открытые парковки необходимо располагать в промышленных зонах, возле учреждений социально-культурного и бытового обслуживания, на территории жилой застройки. Площадь открытых парковок на территории жилой (усадебной) застройки должна обеспечивать размещение 5% расчётного парка автомобилей. Расчёты необходимых парковочных площадей, вместимости гаражей будут произведены при разработке генеральных планов отдельных населённых пунктов.

Расчётное количество объектов сервиса приведено в таблице 3.3-2 без учёта межрегиональных и межмуниципальных транспортных потоков следующих транзитом через территорию муниципального образования по дорогам регионального и межмуниципального значения.

Таблица 3.3-2

Характеристика объектов обслуживания транспортных средств

| Номер п/п | Название населенного пункта | Население на расч.срок, чел | Расчётная автомобилизация |  |  | АЗС (при норм 1 колонка на 1200 авт.), колонок | СТО (при норм 1 пост на 200 авт.) , постов | Существующие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | легковой транспорт при норме 400 авт./1000 жит. | грузовой транспорт при норме 40 авт./1000 жит. | мотоциклы, мопеды при норме 100 авт./1000 жит. |  |  | АЗС, шт | СТО, шт |
| 1 | с. Чемское | 630 | 252 | 25 | 63 | 0 | 2 | -------- | -------- |
| 1 | с. Владимировка | 670 | 268 | 27 | 67 | 0 | 2 | -------- | -------- |
| ИТОГО: |  | 1300 | 520 | 52 | 130 | 0 | 4 | -------- | -------- |

  - Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

    - Водоснабжение и водоотведение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение централизованным водоснабжением всех потребителей воды на территории Чемского сельсовета.

Для водоснабжения Чемского сельсовета проектом предлагается:

- расширение существующих  сетей централизованного водоснабжения;

- реконструкция существующих сооружений и сетей водоснабжения;

- разведка и бурение новых скважин, для обеспечения поставки требуемого объема воды потребителям и для соблюдения требований СНиП 2.04.02-84* [п.5.13] по резервированию водозаборных скважин;

- тампонаж недействующих скважин, для улучшения экологического состояния подземных вод;

- при несоответствии качество добываемой воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, предусматривается строительство водоочистных сооружений при скважинных водозаборах, либо оборудование скважин водоочистными фильтрами;

- заменить силовое оборудование насосных установок скважин на современное, с лучшими показателями по надежности и более высоким КПД.  Так же на всех насосных установках предлагается применить агрегаты с блоками частотной регулировки;

- установка приборов учета воды;

- разработать и утвердить в органах исполнительной власти РФ, проект зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого водоснабжения, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, а также установить границы и режим этих зон на местности и в градостроительной документации сельсовета, согласно проекту.

Для точного определения местоположения проектируемых скважин необходимо заключение гидрогеологической службы с составлением проекта на поисково-разведочные работы с оценкой запаса подземных вод и рекомендациями по рациональным условиям эксплуатации.

На основании закона РФ «О недрах» согласно «Положению о порядке лицензирования пользования недрами» обязательным условием является оформление лицензии на право добычи подземных вод.

В качестве дополнительных мероприятий по пожарной безопасности, предлагается предусмотреть строительство специальных площадок (пирсов) на берегах местных водоемов, для возможности подъезда пожарных машин.

Окончательные решения о расположении очистных сооружений (ВОС), количестве и объёме водонапорных башен (ВБ) и резервуаров чистой воды (РЧВ), трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Таблица 3.4.1-1

Суммарное водопотребление Чемского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, максимальный суточный расход воды, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход воды, м3/сут |  | Противопожарные нужды, расход воды, м3/сут |  | Поливочные нужды, расход воды, м3/сут |  | Итоговый расход воды, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Чемское МО | 1200 | 1300 | 360,00 | 390,00 | 108,00 | 117,00 | 162 | 162 | 108,00 | 117,00 | 738,00 | 786,00 |
| 2. | с.Чемское | 580 | 600 | 174,00 | 180,00 | 52,20 | 54,00 | 81 | 81 | 52,20 | 54,00 | 359,40 | 369,00 |
| 3. | с.Владимировка | 620 | 700 | 186,00 | 210,00 | 55,80 | 63,00 | 81 | 81 | 55,80 | 63,00 | 378,60 | 417,00 |

Водоотведение

Водоотведение в населенных пунктах Чемского сельсовета предлагается осуществлять от объектов соцкультбыта в локальные очистные установки. Стоки от жилой застройки предлагается сбрасывать в герметичные выгреба, с дальнейшим вывозом стоков специализированным автотранспортом на ближайшие канализационные очистные сооружения, либо использовать локальные очистные установки.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб», «ТОПОЛ-ЭКО» и других фирм.

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».

Очищенную воду после локальных очистных установок по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения, так же может использоваться в качестве удобрения для неплодоносящих видов деревьев, кустарников.

Окончательные решения выбора локальных станций очистки, трассировке сетей, диаметрах трубопроводов должны быть уточнены на последующих стадиях проектирования.

Таблица 3.4.1-2

Суммарный расход сточных вод Чемского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Хозяйственно-бытовые нужды, расход стоков, м3/сут |  | Социально-культурные и промышленные нужды, расход стоков, м3/сут |  | Итоговый расход стоков, м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 |
| 1. | Чемское МО | 1200 | 1300 | 360,00 | 390,00 | 108,00 | 117,00 | 468,00 | 507,00 |
| 2. | с.Чемское | 580 | 600 | 174,00 | 180,00 | 52,20 | 54,00 | 226,20 | 234,00 |
| 3. | с.Владимировка | 620 | 700 | 186,00 | 210,00 | 55,80 | 63,00 | 241,80 | 273,00 |

    - Теплоснабжение

Централизованные сети теплоснабжения предусматриваются для отопления мало- и средне- этажной застройки и объектов соцкультбыта.

Для теплоснабжения усадебной застройки предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов.

В населенных пунктах, не имеющих централизованной теплосети и сети ГВС, основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

Для теплоснабжения Чемского сельсовета  проектом предусматривается:

- реконструкция и расширение существующих теплосетей, с целью уменьшения потерь тепла и повышения энергоэффективности использования топлива.

- установка приборов учета тепла.

- реконструкция угольных котельных с переводом их на газовое топливо, для улучшения экологической обстановки в районе.

    - Газоснабжение

Проектом принято на расчетный срок обеспечение сетями газоснабжения всех потребителей на территории Чемского сельсовета.

Природный газ используется:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой усадебной застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения, пищеприготовления;

- жилой малоэтажной застройкой на нужды отопления и горячего водоснабжения, пищеприготовления.

Для газоснабжения предлагается тупиковая схема газоснабжения. Газопроводы низкого давления предлагается прокладывать надземно. Газопроводы высокого давления – подземно.

Схему газоснабжения предлагается построить по следующему принципу:

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/см2);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 180-240 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

ГРП устанавливаются шкафного типа, отдельно стоящими, в ограждении.

Определение расхода газа

Годовые расходы газа на индивидуально-бытовые нужды населения определены в соответствии с расчетными показателями, принятыми по приложению «А» СП 42-101-2003. Часовые расходы приняты по удельным нормам расхода газа с учетом коэффициента часового максимума, принятого по табл. №2 СП 42-101-2003в зависимости от количества газоснабжаемого населения.

Удельные нормы расхода газа определены на основании максимально-часового расхода 4х конфорочной газовой плиты, проточного водонагревателя.

Годовые расходы газа на отопление определены из максимально-часового расхода газа и продолжительности отопительного периода.

Исходные характеристики района проектирования

| Температура наружного воздуха | минус 39оС |
| --- | --- |
| Средняя температура наружного воздуха за отопительный период | минус 8,2 оС |
| Температура внутри отапливаемых зданий | плюс 18оС |
| Количество дней отапливаемого периода | 231 суток |

Таблица 3.4.3-1

Суммарный расход газа на территории Чемского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход газа, м3/час |  | Расход газа, тыс. м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Чемское МО | - | 1300 | - | 1533,31 | - | 9100 |
| 2. | с.Чемское | - | 600 | - | 707,68 | - | 4200 |
| 3. | с.Владимировка | - | 700 | - | 825,63 | - | 4900 |

- 3.4.4 Электроснабжение

Для электроснабжения населенных пунктов принимается напряжение 10 и 0,4 кВ.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4 кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Для электроснабжения Чемского сельсовета проектом предусматривается:

- замена проводов и опор ВЛ, подводящих электроэнергию ко всем населенным пунктам ;

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реконструкция существующих подстанций;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин.

Расположение головных сооружений электроснабжения (подстанции, ТП) показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Таблица 3.4.4-1

Электрические нагрузки по населенным пунктам Чемского сельсовета

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Чемское МО | 1200 | 1300 | 1620000 | 1235000 | 368,182 | 301,22 |
| 2. | с.Чемское | 580 | 600 | 783000 | 570000 | 177,95 | 139,02 |
| 3. | с.Владимировка | 620 | 700 | 837000 | 665000 | 190,23 | 162,20 |

- 3.4.5   Связь

Основные направления развития услуг связи на расчетный срок:

- перевод всех существующих АТС на цифровое оборудование;

- дальнейший переход с радиорелейных линий на оптические линии связи;

- создание условий для приема государственных радиопрограмм по эфиру взамен проводных линий связи;

- создание сетей сотовой связи третьего поколения, на основе существующей инфраструктуры базовых станций и коммутаторов;

- строительство новых базовых станций и расширение зоны охвата;

- снижение тарифов и дальнейшее расширение дополнительных мобильных сервисов;

- переход на цифровое вещание согласно ФЦП «Концепция развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

Таблица 3.4.5-1

Потребное количество телефонов на Чемской сельсовет

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Число телефонов, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Чемское МО | 1200 | 1300 | 411 | 446 |
| 2. | с.Чемское | 580 | 600 | 199 | 206 |
| 3. | с.Владимировка | 620 | 700 | 213 | 240 |

- 3.4.6   Сбор и вывоз бытовых отходов

Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Сбор и вывоз бытового мусора принят по планово-регулярной системе (поквартирная в зонах малоэтажной и индивидуальной застройки).

Вывоз крупногабаритных отходов производится по графику, согласованному с жилищной организацией.

Жидкие отходы собирают в выгреб. Выгреб для нечистот и помоев должен быть водонепроницаемым, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды.

Из выгребов сбросы вывозятся специализированным транспортом.

Таблица 3.4.6-1

Годовое количество бытовых отходов

| № п/п | Наименование муниципальных образований | Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок, чел. | Твердые бытовые отходы, тыс.т |  | Жидкие нечистоты, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Чемское МО | 1200 | 1300 | 0,36 | 0,39 | 2,40 | 2,60 |
| 2. | с.Чемское | 580 | 600 | 0,17 | 0,18 | 1,16 | 1,20 |
| 3. | с.Владимировка | 620 | 700 | 0,19 | 0,21 | 1,24 | 1,40 |

Планируемая структура землепользования

На расчётный срок в структуре землепользования произойдут незначительные изменения, которые коснутся как категорий, так целевого назначения и формы собственности земельных участков. Основными факторами, способствующими изменению структуры землепользования являются:

- Развитие транспортной инфраструктуры;

- Развитие населённых пунктов;

- Развитие производств.

Изменение структуры землепользования в разрезе категорий земель

Земли населённых пунктов:

Значительное увеличение в общем балансе получат земли населённых пунктов. Развитие населенных пунктов будет происходить за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и земель запаса.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

В структуре земель промышленности увеличится доля земель транспорта, за счет строительства новых дорог.

Земли водного фонда  останутся без изменений на расчётный срок.

Технико-экономические показатели проекта

Таблица 5-1

Основные технико-экономические показатели проекта

| № п.п. | Показатель |  | Ед.изме рения | Сущест. положение | Первая оче-редьстро-ительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Площадь территории сельского совета |  | га | 34983 | 34983 | 34983 |
| 1.2 | Численность населения |  | человек | 1150 | 1200 | 1300 |
| 2. | Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилищный фонд |  | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | 19,3 | 28,8 | 39,0 |
| 2.2 | Новое жилищное строительство |  | тыс.м.кв. общ.пл. квартир | - | 9,5 | 19,7 |
| 2.3 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  | м2/чел. | 16,8 | 24,0 | 30,0 |
| 3. | Учреждения культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Детские дошкольные учреждения-всего |  | мест | 30 | 90 | 90 |
|  | на 1000 человек |  | мест | 26 | 75 | 70 |
| 3.2 | Общеобразовательные школы-всего |  | мест | 440 | 440 | 440 |
|  | на 1000 человек |  | мест | 383 | 367 | 338 |
| 3.3 | ФАП |  | объект | 1 | 1 | 1 |
| 3.4 | Предприятие торговли |  | м2 торг.пл. | 450 | 500 | 500 |
|  | на 1000 человек |  | м2 торг.пл. | 391 | 417 | 385 |
| 3.5 | Предприятия бытового обслуживания-всего |  | раб.мест | - | 9 | 9 |
|  | на 1000 человек |  | раб.мест | - | 7 | 7 |
| 4. | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность дорог, всего |  | км | 26,6 | 26,6 | 26,6 |
| 5. | Инженерная инфроструктура |  |  |  |  |  |
|  | Чемское МО |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -расходы воды | м3/сут |  |  | 738,0 | 786,0 |
|  | -источник |  |  | подземные водн.скважины |  |  |
| 5.2 | Канализиция |  |  |  |  |  |
|  | -расход стоков | м3/сут |  |  | 468,00 | 507,00 |
|  | -очистка |  |  | Местная (автономные о.с), ЛОС модульные |  |  |
| 5.3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -источник |  |  | автономное, котельные, печи |  |  |
|  | -топливо |  |  | Уголь |  | природный газ |
| 5.4 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -расчетная нагрузка | кВт |  |  | 368,0 | 301,0 |
|  | -электропотребление | тыс.кВт час/год |  |  | 1620 | 1235 |
|  | -источник |  |  | Система «Новосибэнерго» |  |  |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | -годовой расход газа | тыс.м3/год |  |  | - | 9100 |
|  | -часовой расход газа | м3/час |  |  | - | 1533 |
|  | -источник |  |  | - | - | Природный газ, газопровод высокого давления |
| 5.6 | Телефонизация |  |  |  |  |  |
|  | -кол-во телефонов | т.точек |  |  | 411 | 446 |
| 5.7 | Охрана окружающей среды |  |  |  |  |  |
|  | -кол-во твердых бытовых отходов | Тыс. т/год |  |  | 0,36 | 0,39 |
|  | -жидкие нечистоты | Тыс. м3/год |  |  | 2,40 | 2,60 |